Aide_traitemment.doc
Page 1
08/07/2008

Aide pour l’analyse des fichiers ADCP venant du Tethys

1)
Récuperation des fichiers venant de PM Theveny, A Petrenko et G Rougier :

* données 1203 : 804a_new.mat, 804skaphi.mat, …. , 810skaphi.mat sur :    

        ftp://ftp.dt.insu.cnrs.fr/pub/theveny/golts2/data
* données 0603 : TGS0303skaphi.mat, TGS0304skaphi.mat sur PC Petrenko (ADCPTethys/Theveny/golts_aphi1.zip)
* données golts_2002 : TGS0201          212skaphi.mat et aphi_new.mat sur :

        ftp://ftp.dt.insu.cnrs.fr/pub/theveny/

* données golts_2003 : TGS0302          325skaphi.mat et aphi_new.mat sur :
        ftp://ftp.dt.insu.cnrs.fr/pub/theveny/
NB: pour les données golts 2002 et 2003, il y a encore trois autres types de format : "drecal.mat" : première étape du traitement: après correction de cap.

"a_new.mat" et "sk.mat" : leur alpha et phi sont constants (donc fichiers mauvais).

* nouveau programme : v4.2_lite.zip sur : ftp://ftp.dt.insu.cnrs.fr/pub/theveny/golts2/AP

* ancien programme : v4.1_lite.zip sur PC Rougier (golts/Survey/Survey110603/ADCP_Tethys)
2)
Traitement matlab des données ADCP
·  e:\Gatti2\golts\matlab\ADCPTethys\constructgoltxt.m 
 ou  e:\Gatti2\golts\matlab\ADCPTethys\filtre_surface.m    qui rajoute un filtre des
       données de surface (2 premiers bins) et si nécessaire enlève les courants > 120 cm.s-1
 pour sauver uv dans tetMMYYgoltsX.txt  (avec MM= month, YY=year, x=1,2,....)

      tetMMYYgoltsX  

· e:\Gatti2\golts\matlab\ADCPTethys\constructa.m   pour sauver xyt dans tetMMYYaX.txt

            tetMMYYaX

· saved_lite.m    pour tracer le trajet du bateau pour chaque fichier d’ADCP et déterminer les numéros des lignes pour couper les fichiers en transects.
· maketr_MMYY.m 
pour sauver uv, xyt, zc correspondant aux transects dans un fichier *.mat
NOM des fichiers de transect:
g MMYYtrXtWZ.mat
X: numero de la station de depart, W: numero de la station de fin du transect, Z: a,b, c... si le transect a été fait une fois, deux fois, etc... durant la campagne.

uv                                                        xyt                                                  zc  

· Faire la liste des transects en ordre chronologique dans un fichier *.doc : 

   e:\Gatti2\golts\Survey\SurveyJJMMYY\ADCPTethys\traitement\transectJJMMYY.doc)

3) visualisation des coupes verticales

plottrlat.m




         plottrlong2.m

U     (est>0)





V     (Nord>0)





amplitude     





angle





0





360





0





latitude





z





u1 v1 u2 v2 … un vn





nEnsemble





lon


lat


t (jours juliens)





nEnsemble





z





longitude





0





360





0





angle





amplitude     





V     (Nord>0)





U     (est>0)





nEnsemble





u1


v1


u2


v2 


…


un


vn





lon  lat  t





nEnsemble





-244


    .


    .


    .


    .





  -8








nCells








