A. Petrenko



Optique Marine




2011





calcul de Kpar avec données PHYBIO

Sur le site web        

 http://www.com.univ-mrs.fr/~petrenko/TEACHING/OPCB343/TD_OPCB343/
récuperer le fichier:      S1008b2.dow

fichier des paramètres mesurés par les instruments de la bathysonde durant la campagne PHYBIO du 8 octobre 2002 (dow est pour profil descendant).

ATTENTION   colonnes:

	
	2002
	

	col
	1
	prDM:Pressure, Digiquartz [db]

	col
	2
	t090C:Temperature [ITS-90, deg C]

	col
	3
	c0mS/cm: Conductivity [mS/cm]

	col
	4
	FlC: Fluorescence, Chelsea Aqua 3 Chl Con [ug/l]

	col
	5
	Light Transmission, at 660 nm [%]

	col
	6
	Par: PAR/Irradiance, [mEinst/m2/s]

	
	
	PARAMETRES DERIVES

	col
	7
	DepSM: Depth [salt water, m], lat = 43.2

	col
	9
	Sal00: Salinity [PSU]

	col
	10
	Density [sigma-, Kg/m^3]

	col
	11
	Density [sigma-t, Kg/m^3]

	col
	12
	Potential Temperature [ITS-90, deg C]


Note sur Matlab 

Veillez à travailler dans votre répertoire de travail !!!

Par exemple, vous pouvez faire le graphe de PAR à la station b, en fonction de la profondeur, 

Import data en mettant space pour delimiter les colonnes

>>subplot(121),plot(data(:,6),-data(:,7))

>>axis([0 1500 -50 0])

>>subplot(122),semilogx(data(:,6),-data(:,7))

>>axis([1e1 1e4 -50 0])

EXERCICE

Calculez KPAR à cette station (unité ?)

